| Rakentamishankkeeseen ryhtyvä | KVV-työnjohtaja |  |
| --- | --- | --- |
| Rakennuspaikka | Osoite |  |
| Rakennus tai rakennuksen osa |  | Lupatunnus |

| TARKASTUSTEHTÄVÄ |  | PÄIVÄMÄÄRÄ |  | ALLEKIRJOITUS (vastuuhenkilö) | LISÄTIEDOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jokainen tarkastus tulee merkitä joko tarkastetuksi tai merkitä viivalla, jos rakentamishankkeessa ei ole kyseistä tarkastuskohdetta. |  |  |  |  |  |
| KVV-työnjohtaja on hyväksytetty rakennusvalvonnassa (RakL 97 §) |  |  |  |  |  |
| Lupa on lainvoimainen ja luvan ehtoihin tutustuttu |  |  |  |  |  |
| Vesi- ja viemärilaitteistojen suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan ja työmaalle (suunnitelmamalli tai koneluettava muoto) (RakL 69 § ja YMa 1047/2017, 3 §) |  |  |  |  |  |
| Aloituskokous on pidetty tai aloittamisilmoitus tehty sekä lupa rakennustyön aloittamiselle saatu (RakL 108 ja 110 §) |  |  |  |  |  |
| Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä on tarkastettu ja pöytäkirja täytetty (Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n pöytäkirja) |  |  |  |  |  |
| Ulkopuoliset jäte-, sade- ja perusvesiviemärit on asennettu, liitetty ja tarkastettu ennen peittämistä (25 §, 26 §) |  |  |  |  |  |
| Hulevesien käsittely sekä piha-alueen korkeusasemat on tarkastettu (imeytys tai viivästys kaupungin hulevesiohjelman mukaan) |  |  |  |  |  |
| Rakennuksen perustusten (salaojat) kuivatusvesien johtaminen kokoojakaivoon on tarkastettu (38 §) |  |  |  |  |  |
| Jäte-, sade- ja perusvesikaivot varusteineen on asennettu ja tarkastettu (erottimet, pumppaamot, padotusventtiilit, jäätymisestosuojat, (27 § ja 33 §) |  |  |  |  |  |
| Pohjaviemärit on asennettu, korot on mitattu ja toiminta on tarkastettu ennen peittämistä (korkomittaus, kuvaus) |  |  |  |  |  |
| - Tiedot pohjaviemäreiden kuvauksesta: |  |  |  |  |  |
| - Tiedot pohjaviemäreiden koroista: |  |  |  |  |  |
| Jätevesiviemäreiden puhdistettavuus on tarkastettu (puhdistusaukot, 34 §) |  |  |  |  |  |
| Jätevesilaitteiston tiiviys on tarkastettu (Viemärihajut 28 §, materiaalien ja liitosten yhteensopivuus, 32 §) |  |  |  |  |  |
| Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden sijoittaminen, melu ja puhdistettavuus on tarkastettu (kannatus, kondenssieristys, 36 §) |  |  |  |  |  |
| Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiviys ja käyttövarmuus on tarkastettu (kannatus, kondenssieristys, 37 §) |  |  |  |  |  |
| Viemäreiden palosuojaukset on tehty ja tarkastettu (palomansetit, paloeristeet, YMa 484/2017, 18 §) |  |  |  |  |  |
| Putkistojen riittävä kannatus, ankkurointi ja kiinnitys rakenteisiin on tarkastettu (30 § ja 31 §) |  |  |  |  |  |
| Vesi- ja viemärilaitteiston palo-, lämmön- ja kondenssieristeet on asennettu ja tarkastettu (15 § ja 28 §, YMa 484/2017, 18 §) |  |  |  |  |  |
| Kerrosviemärit on asennettu ja tarkastettu | Kerros / osa: |  |  |  |  |
| Jätevesien pumppaamon vesitiiviys, paineenkestävyys, tuuletus ja käyttöhäiriön ilmaisin on tarkastettu (27 32, 33 ja 34 §) |  |  |  |  |  |
| Jätevesilaitteiston erottimien tai käsittelylaitteiden asennus sekä huollettavuus, tyhjennettävyys ja täyttymisen ilmaisin on tarkastettu (näytteenottomahdollisuus, 33 § ja 34 §) |  |  |  |  |  |
| Tuuletusviemäri on viety vesikaton ylä-puolelle ja lämmöneristetty (15 § ja 28 §) |  |  |  |  |  |
| Ylivuoto- ja tyhjennysvesien viemäröinti on tarkastettu (poistovedet, takaisinvirtaus 29§) |  |  |  |  |  |
| Vuotovesien näkyviin ohjaus on tehty ja tarkastettu (33 ja 34 §) |  |  |  |  |  |
| Vesilaitteisto on asennettu, tarkastettu ja vesilaitteiston tiiviys on koestettu vesipainekokeella (pöytäkirja, 20 §) |  |  |  |  |  |
| Vesikalusteiden ja putkistojen tyyppihyväksynnät on tarkastettu |  |  |  |  |  |
| Vesijohtolaitteisto on huuhdeltu talous-vedellä ennen käyttöönottoa (21 §) |  |  |  |  |  |
| Vesilaitteiston paine sekä vesikalustei-den virtaamat on mitattu ja säädetty suunnitelmien mukaisiksi (paineen-alennustarve, pöytäkirja, 23 §) |  |  |  |  |  |
| Lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaama on mitattu ja säädetty (24 §) |  |  |  |  |  |
| Kylmän- ja lämminveden lämpötilat on mitattu ja säädetty (Veden lämpötila, 6 §) |  |  |  |  |  |
| Huoneistokohtaiset vesimittarit on asennettu ja niiden toiminta tarkastettu (pöytäkirja, YMa 1047/2017, 10 §, YMa 814/2020, 10§) |  |  |  |  |  |
| Lämmitysverkko on asennettu, huuhdeltu, ilmattu ja säädetty (asennustodistus, säätimen virityspöytäkirja) |  |  |  |  |  |
| KVV-järjestelmän toimintakokeet on suoritettu hyväksyttävästi (pöytäkirja) |  |  |  |  |  |
| Palokatkot on tehty, tarroitettu ja tarkastettu (palokatkosuunnitelma ja läpiviennit, YMa 484/2017, 18 §) |  |  |  |  |  |
| Rakennuksen automaatio- ja ohjaus järjestelmän asennus ja käyttöönotto sekä suunnitelman mukainen toiminta on tarkastettu (YMa 718/2020, 4-11 §, YMa 718/2020 perustelumuistio, 6-9 §, YMa 733/2020, 11-15 §) |  |  |  |  |  |
| Asennuksen aikaiset muutokset on hyväksytetty KVV-suunnittelijalla ja rakentamishankkeeseen ryhtyvällä sekä muutostiedot toimitettu KVV-suunnittelijalle (as-built-päivitys) |  |  |  |  |  |
| Laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu sekä käytön ja huollon opastus annettu (RakL 139 §) |  |  |  |  |  |
| Asennustyö on tarkastettu sekä vesi- ja viemärilaitteiston katselmus on suoritettu sekä katselmuksen puutteet on korjattu käyttöönottokatselmusta varten. (RakL 122 §) |  |  |  |  |  |
| Asennustyö on tarkastettu sekä vesi- ja viemärilaitteiston katselmus on suoritettu sekä katselmuksen puutteet on korjattu loppukatselmusta varten. (RakL 122 §) |  |  |  |  |  |
| KVV-työn tarkastusasiakirja pöytäkirjaliitteineen on luovutettu vastaavalle työnjohtajalle loppukatselmusta varten (RakL 118 ja 122 §) |  |  |  |  |  |
| LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, RAKENNUSVALVONTA |  |  | Versio 21.4.2026 / Ilkka Piittisjärvi |  |  |

Esitetyt pykälät viittaavat asetukseen 1047/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, ellei toisin ole mainittu.

Työvaihetarkastusten yhteydessä KVV-työnjohtajan tulee tarkastaa myös kyseiseen työvaiheeseen sisältyvien rakennustuotteiden kelpoisuus (RakL 121 §).

Vesilaitteiston mahdollisesta puhdistuksesta ja desinfioinnista tulee tehdä merkintä tähän tarkastusasiakirjaan (22 §).

KVV-työnjohtaja luovuttaa kopion tästä tarkastusasiakirjasta pöytäkirjaliitteineen vastaavalle työnjohtajalle käyttöönottokatselmusta tai osittaista loppukatselmusta (RakL 123 §) ja loppukatselmusta varten (RakL 118 § ja 122 §).

Lisäselvitykset sekä poikkeamiset perusteluineen rakentamista koskevista säännöksistä (RakL 118 §):